平成29年9月13日

New Product News

ｚ

（株）クリプトン

オーディオ事業部

東京都新宿区四谷4-3-12

第12大鉄ビル7Ｆ

TEL: 03-3353-5017

FAX: 03-3353-6161

E-Mail: info@kripton.co.jp

躍動のコンパクトスピーカー

高品位スモークユーカリ（自然材）仕上げ密閉型

ハイレゾ対応のＫＸ-０.５（Point Five）を発売

| 品 名 | 型 名 | 希望小売価格（税別） | 発売時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ウェイ密閉型スピーカーシステム | ＫＸ－０.５ | １８５,０００円（ペア） | １０月上旬 |

〈発売の意図〉

クリプトンがスピーカーシステム事業に参入して以来、12年間で10機種を市場に投入し横戦略としてのKX-3シリーズ（KX-3、KX-3M、KX-3P、KX-3UB、KX-3UR、KX-3PⅡ）とKX-5シリーズ　（KX-5、KX-5P）は大変好評をいただいてきました。また、縦戦略としてのフラグシップ高級機KX-1000Pは多方面及び長期に渡って多大な評価並びに各賞をいただき、その後エントリーモデルKX-1を商品化しました。

引き続き「Made in Japan」の銘機づくりというコンセプトで世界に通じるスピーカーを目指して、この度、普及ランクのブックシェルフ小型スピーカーシステムKX-0.5を発売いたします。

KX-0.5は、KX-1とKX-5Pの良さを融合し、新たなスモークユーカリ自然材つき板の採用で音楽性豊かな音質と美しいエンクロージャーに仕上げ、音楽を聴くスピーカー“ミュージックモニター”と呼ぶにふさわしい商品になっています。更に同時発売の〈ネオフェード〉カーボンマトリックス3層材インシュレーターIS-HR1（19,800円）と組み合わせることで、本機の良さが十分に引き出せます。

〈主な特長〉

①アルニコライク　フェライト新磁気回路採用2ウェイ、小型密閉型エントリーモデルスピーカーシステム

高級機から踏襲した高音質設計（KX-1、KX-3、KX-5シリーズで培った2ウェイ密閉型のノウハウ）に基づき伝統技術と最新技術でつくり上げた製品で、躍動するスケール感と高品位な再生を実現しました。

②新設計140ｍｍ口径カーボンポリプロピレン（CPP）コーン型ウーハー

能率を高めた大きな駆動力と大振幅時の磁気回路はずれに対応した歪の極めて少ないウーハーに仕上げました。躍動する伸びやかな低音再生のため、低域共信周波数（ｆo）を50Hzとした140mm口径ウーハーを採用しています。低域までのダイナミックレンジの拡大とトランジェントの良い躍動する伸びやかで豊かな低域再生を目指し、軽くて高剛性なCPPコーン型振動板を採用しています。ボイスコイルはエッジワイズのロングトラベル4層巻ボイスコイルを採用し、線積率を上げ、高能率でトランジェントの良い低域改善をしました。このウーハーユニットにより小型スピーカーシステムとは思えないダイナミックな低音を再生します。

③ハイレゾ高音質音源に最適な砲弾型イコライザー付リングダイアフラム型ツィーター

透明感を高め、更に高域周波数レンジ拡大を図る砲弾型イコライザー付35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツィーターは、ハイレゾ高音質音源を再生する超高域50kHzまでの帯域を確保し、広がりのある、音楽性豊かで艶やかなハイレゾ音源を奏でます。

④スモークユーカリ（自然材）つき板ポリウレタン塗装仕上げエンクロージャー

針葉樹系高密度パーチクルボードとMDF（リアボード）高剛性密閉型のエンクロージャーは、音色の良さと自然材の美しさを兼ね備えたスモークユーカリつき板をポリウレタン塗装で仕上げました。木目の美しい高級感あふれる仕上げで、格調と品位を高めています。不要な振動を抑えて振動特性に優れ、ぬけが良く響きの美しい、まさに高級楽器のようなエンクロージャーです。

⑤贅沢に高音質を追求した、かしめ方式の高品位デバイディングネットワーク設計

2ウェイのデバイディングネットワークは歪を極小まで抑えるため、抵抗値の低い直径1.2mmの空芯コイル、ケース入りのピッチ材で振動を抑えた低損失メタライズドフィルムコンデンサーなどのネットワーク素子を採用しました。ウーハーとツィーターのインピーダンスを合わせたデバイディングネットワークはインピーダンスマッチング型で新設計クロスオーバー周波数に変更して音質の見直しを図り、プロの現場で練りこまれた音質のグレードアップを実現しました。全ての内部配線材に定評のあるケーブルを採用、金メッキ端子など厳選した部品を使用し、素子間の結線はハンダフリーのかしめ方式としました。これらの素子は度重なる試聴を繰り返した上で決定されました。このデバイディングネットワークへのこだわりは優れたスピーカーユニットの音質を極限まで引き出し、各々のスピーカーのハーモニーを生み出して、音楽のピアニシモからフォルテシモまで、更に、その音場感までもピュアに再現します。

⑥天然ウールの吸音材による低域制動（Ｑo）特性の調整

「ピュアな奥深い低音は、低域制動（Ｑo）特性により決まる」といっても過言ではありません。特に密閉型にはこの理論が当てはまります。密閉型に非常に重要な吸音材は、天然ウールの低密度フェルトで制動特性（Ｑo）を調整し、ウーハーの優れた低域特性と相まってトランジェントの良い豊かで伸びやかな低音再生を実現します。

〈主な仕様〉

・　種　　　類　： 2ウェイ密閉ブックシェルフ型

・　スピーカーユニット　：　35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツィーター

140mmカーボンポリプロピレン（CPP）コーン型ウーハー

・　定格入力　：　40W

・　最大入力　：　120W

・　出力音圧レベル　：　87dB/W・m

・　インピーダンス　：　6Ω

・　クロスオーバー周波数　：　3,500Hz

・　再生帯域　：　50Hz～50,000Hz

・　外形寸法　：　Ｈ352×Ｗ194×Ｄ295mm

・　質　　　量　：　7.4kg

・　JANコード　： 4571144202118

―― 先進・感動のハイクオリティワールド、クリプトン！――

仕様については、改善のため変更することがあります