平成22年4月15日

New Product News

ｚ

（株）クリプトン

コンポーネント＆アクセサリー部

TEL: 03-3353-5017

##### FAX: 03-3353-6161

E-Mail: info@kripton.co.jp

クリプトン・オーディオ事業１０周年記念

ＫＸ-３シリーズに日本の伝統技術でつくり上げた漆塗りエンクロージャーと

西陣織 絹サランネット付スピーカーシステム登場

| 商 品 名 | 型 名 | メーカー希望小売価格 （税込） | 発売時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ウェイ密閉型 漆スピーカーシステム | ###### ＫＸ－３ＵＲ（朱塗り） ＫＸ－３ＵＢ（溜塗り） | ７３５,０００円/ペア | ５月下旬 ５０セット 限定販売 |

KX-3Pに日本の伝統技術・漆匠 かようほ加陽舗【のさく能作】製 朱塗り/溜塗りのエンクロージャーと

こんだや誉田屋源兵衛製 西陣織 絹サランネットを採用したスピーカーシステムの芸術品

〈発売の意図〉

弊社はアクセサリー商品の開発からスタートしてスピーカーシステム、高音質配信ＨＱＭなど、各種オーディオ商品やサービスの開発を推進し続け、はや１０年が経過しました。

昨年発売したクリプトン・フラッグシップモデルＫＸ-１０００Ｐ（９９７,５００円）は市場で絶大な評価をいただきました。

また、インターネットによる高音質配信ＨＱＭの世界でもパッケージが加わり、各誌主催のプライズで特別賞を受賞しました。この度オーディオ事業１０周年を期に、「Made ｉｎ　Ｊａｐａｎ」を原点とするクリプトンのスピーカーシステム開発の一環として、ロングランで大変ご好評をいただいているＫＸ-３Ｐ（３４６,５００円）をベースに、日本の伝統技術・漆匠 加陽舗【能作】製 漆塗りのエンクロージャーと誉田屋源兵衛製 西陣織 絹サランネットを採用した“オーディオの芸術品”とも言えるスピーカーシステムを開発致しました。漆は朱塗りと溜塗りの２タイプから選択いただけます。この、格調と品格ある仕上げの漆塗りスピーカーシステムは、芳醇な和の音（ジャパニーズテイストのサウンド）を存分に味わっていただけます。従来の化学塗料による塗装に対して、日本古来の漆は植物性塗料のため、同じ植物性の木製エンクロージャーとの親和性が高く、潤いのある音でありながら解像度、Ｓ/Ｎ感の良い音楽再生がお楽しみいただけます。

この商品は特別バージョンのため５０セット限定販売とさせていただきます。

〈主な特長〉

１．格調高く品位のある日本の伝統技術・漆匠 加陽舗 【能作】 製 漆塗りのエンクロージャー

朱塗りと溜塗りの２タイプの漆エンクロージャーをご用意致しました。

漆のエンクロージャーは独特な音色を持ち、芳醇なジャパニーズテイストのサウンドがお楽しみいただけます。

２．誉田屋源兵衛製 西陣織 絹サランネット採用

サランネットは正絹で透過度も良くマスキングのない高品位でまろやかな和の音の味を醸し出します。

このサランはスピーカーから出る音に影響が少なく、正に絹ごしの音で、今までにないなめらかで芳醇な音をお聴きいただけます。本物のサランネット革命といわれるものです。

2種類のサランネットをKX－3シリーズご愛用の方に特別価格でご提供致します。

ＳＳ‐３ＵＲ（ＫＸ－３ＵＲ用サランネット）・ＳＳ‐３ＵＢ（ＫＸ－３ＵＢ用サランネット）　各６３,０００円/ペア（税込）

３．密閉型２ウェイシステム・オールアルニコマグネット仕様

①170mm口径クルトミューラー・コーン紙（ドイツ製）を採用したウーハー

②25mm口径ピュアシルク・ソフトドーム・ツィーター

４．針葉樹系高密度18mm厚パーチクルボード・高剛性密閉型エンクロージャー

５．厳選されたミスティックホワイトとウールの吸音材による、低域制動（Ｑ0）特性の調整

６．インピーダンスマッチング型高純度デバイディングネットワークとバイワイヤリング対応入力端子

〈主な仕様〉

・　種　　　類　： 2ウェイ密閉型（完全防磁型、EIAJ）

・　スピーカーユニット　：　低音用17cmクルトミューラー・コーン紙、高音用2.5cmピュアシルクソフトドーム

・　定格入力　：　50W

・　最大入力　：　150W

・　出力音圧レベル　：　87dB／W・m

・　インピーダンス　：　6Ω

・　クロスオーバー周波数　：　2,500Hz

・　再生帯域　：　40Hz～30KHｚ

・　外形寸法　：　350 (H)×219 (W)×290 (D) mm

・　重　　　量　：　9.6kg

―― 感動のハイクオリティワールド、クリプトン！――

漆塗りエンクロージャー

西陣織 絹サランネット